ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

«ВЫБОР РЕОСТАТА И ПОТЕНЦИОМЕТРА»

Работу выполнил студент

Группы 2об_ИВТ-2

Фролов А.А.

Цель работы: рассчитать и выбрать реостат для регулировки тока и напряжения на низкоомном потребителе (часть 1); рассчитать и выбрать потенциометр для регулировки напряжения на высокоомном потребителе (часть 2)

Принадлежности: источник тока, вольтметр, амперметр, реостаты с сопротивлениями 100, 500, 1000 и 10 000 Ом, низкоомная лампочка накаливания, высокоомный резистор

ЧАСТЬ 1

Ход работы

Необходимо построить цепь, используя лампочку, реостат, источник тока, амперметр и вольтметр таким образом, чтобы напряжение на лампочке не превысило ее предельного значения (схема №1.1 прикреплена к работе)

Характеристики лампочки: сила тока I=0.3 А, предельное напряжение
 Uл=6.3 В. Отсюда находим, что сопротивление лампочки равно
 Rл=UлI=21 Ом

Напряжение источника тока Uи=12 В. Отсюда находим, что общее сопротивление в цепи при силе тока лампочки равно Rобщ=UобщI=40 Ом

Зная сопротивление лампочки и сопротивление всей цепи, необходимое для того, чтобы не допустить подачи на лампочку напряжения, большего ее предельного значения, определим минимальное сопротивление реостата, подключенного к цепи: Rобщ-Rл=40 Ом-21 Ом=19 Ом

Результаты показаний амперметра и вольтметра при различных значениях сопротивления реостата:

| № | I, мА | U, В |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 1 |
| 2 | 120 | 1.5 |
| 3 | 135 | 2 |
| 4 | 152.5 | 2.5 |
| 5 | 170 | 3 |

График зависимости напряжения от силы тока по полученным значениям:

Вывод

В ходе полученной работы расчетным и экспериментальным путем было найдено минимальное сопротивление реостата для исправной работы лампочки с данными характеристиками и при данном напряжении источника. Минимальное сопротивление реостата: Rреост.=19 Ом

ЧАСТЬ 2

Ход работы

Необходимо построить цепь (схема №1.2 прикреплена к работе) и рассчитать с помощью вольтметра значение напряжения на резисторе сопротивлением 10 000 Ом при подключенных к цепи различных реостатах (100, 500, 1000 и 10 000 Ом) и при их значениях, выставленных на разных длинах (длина в 8 частях)

Результаты вольтметра:

| L, часть | U, В (100 Ом) | U, В (500 Ом) | U, В (1000 Ом) | U, В (10 000 Ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| 2 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.2 |
| 3 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 3.3 |
| 4 | 5 | 5.8 | 5.5 | 4.4 |
| 5 | 6.5 | 7.1 | 6.9 | 5.6 |
| 6 | 7.6 | 8.1 | 8.3 | 7 |
| 7 | 9.3 | 9.9 | 9.8 | 9.1 |
| 8 | 11 | 11.3 | 11.4 | 11.7 |

График зависимости напряжения от выбранной на реостате длины:

Вывод

В ходе проделанной работы экспериментальным путем была определена зависимость напряжения на резисторе от длины потенциометра, а именно: были проведены измерения напряжения при реостатах с различным максимальным сопротивлением, а также был построен график по полученным измерениям, который отображает данную зависимость. По графику видно, что при увеличении максимального сопротивления реостата, он сильнее «прогибается» в значениях, расположенных около среднего значения длины