ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

«НЕРАЗВЕТВЛЕННЫЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.
РЕЗОНАНС НАПРЯЖЕНИЙ»

Работу выполнил студент

Группы 2об_ИВТ-2

Фролов А.А.

Цель работы: Целью данной лабораторной работы является экспериментальная проверка соотношений между параметрами, характеризующими цепь переменного тока с последовательно соединенными активным, индуктивным и емкостным сопротивлением, а также наблюдение и анализ явления резонанса напряжений в такой цепи

Принадлежности: модуль (блок) «Функциональный генератор», модуль «Реактивные элементы», модуль «Измерительные приборы», соединительные провода

Ход работы

Необходимо собрать схему, изображенную на рисунке 4.1, со следующими показателями катушки и конденсатора: C1=10-5Ф,L1=0.022Гн

Рисунок 4.1 Схема

После построения цепи необходимо выполнить следующие задания:

- Получите и проанализируйте частотные зависимости основных параметров (тока и напряжений) неразветвленной цепи переменного тока

- Получите и проанализируйте емкостные зависимости основных параметров (тока и напряжений) неразветвленной цепи переменного тока

Задание 1

Первым делом необходимо определить значение резонансной частоты (Гц) с данными начальными значениями, используя следующую формулу:  f0=12π1L1C1=340Гц.Далее необходимо провести измерения силы тока в цепи и напряжений на катушке и конденсаторе при постоянном значении напряжения во всей цепи и при разных значениях частоты генератора. Измерения представлены в таблице 4.1, графики зависимости прикреплены к работе

Таблица 4.1

| f,Гц | I,мА | U,В | UC,В | UL,В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 14 | 1,99 | 2,13 | 0,3 |
| 125 | 18,4 | 1,99 | 2,25 | 0,5 |
| 150 | 23,2 | 1,99 | 2,35 | 0,7 |
| 175 | 29,8 | 1,99 | 2,57 | 1 |
| 200 | 37,3 | 1,99 | 2,8 | 1,4 |
| 225 | 46,6 | 1,99 | 3,07 | 1,9 |
| 250 | 57,5 | 1,99 | 3,38 | 2,5 |
| 275 | 66,7 | 1,99 | 3,57 | 3,1 |
| 300 | 73,3 | 1,99 | 3,58 | 3,7 |
| 305 | 73,5 | 1,99 | 3,55 | 3,75 |
| 310 | 74,4 | 1,99 | 3,54 | 3,8 |
| 315 | 74,5 | 1,99 | 3,48 | 3,9 |
| 320 | 74,5 | 1,99 | 3,43 | 3,9 |
| 325 | 74,4 | 1,99 | 3,38 | 4 |
| 330 | 74,1 | 1,99 | 3,33 | 4 |
| 335 | 73,8 | 1,99 | 3,27 | 4 |
| 340 | 73,4 | 1,99 | 3,19 | 4 |
| 345 | 72,5 | 1,99 | 3,11 | 4,1 |
| 350 | 71,1 | 1,99 | 3,04 | 4,1 |
| 355 | 70 | 1,99 | 2,95 | 4,1 |
| 360 | 69,2 | 1,99 | 2,88 | 4 |
| 365 | 67,8 | 1,99 | 2,84 | 4 |
| 370 | 67,1 | 1,99 | 2,73 | 4 |
| 375 | 65,6 | 1,99 | 2,64 | 3,9 |
| 400 | 59,1 | 1,99 | 2,26 | 3,7 |
| 425 | 53,3 | 1,99 | 1,93 | 3,5 |
| 450 | 48,6 | 1,99 | 1,69 | 3,4 |
| 475 | 44 | 1,99 | 1,46 | 3,2 |
| 500 | 43 | 1,99 | 1,29 | 3,1 |
| 525 | 37,1 | 1,99 | 1,13 | 3 |
| 550 | 34,3 | 1,99 | 1,01 | 2,9 |
| 575 | 32 | 1,99 | 0,91 | 2,8 |
| 600 | 29,8 | 1,99 | 0,81 | 2,7 |
| 625 | 28 | 1,99 | 0,73 | 2,6 |
| 650 | 26,5 | 1,99 | 0,67 | 2,6 |
| 675 | 25 | 1,99 | 0,62 | 2,5 |
| 700 | 23,9 | 1,99 | 0,57 | 2,5 |
| 725 | 22,4 | 1,99 | 0,52 | 2,4 |
| 750 | 21,5 | 1,99 | 0,48 | 2,4 |
| 775 | 20,6 | 1,99 | 0,45 | 2,3 |
| 800 | 19,8 | 1,99 | 0,42 | 2,3 |
| 825 | 18,8 | 1,99 | 0,39 | 2,3 |
| 850 | 18,3 | 1,99 | 0,37 | 2,3 |
| 875 | 17,6 | 1,99 | 0,35 | 2,2 |
| 900 | 16,9 | 1,99 | 0,32 | 2,2 |
| 925 | 16,4 | 1,99 | 0,31 | 2,2 |
| 950 | 15,8 | 1,99 | 0,29 | 2,2 |
| 975 | 15,3 | 1,99 | 0,28 | 2,1 |
| 1000 | 14,9 | 1,99 | 0,26 | 2,1 |

Следующим шагом необходимо построить векторные диаграммы в одинаковом масштабе для следующих случаев: f=f0,f1=0.9f0,f2=0.8f0,f3=1.2f0,f4=2f0. Построенные векторные диаграммы приложены к работе

Определим полное сопротивление цепи (при резонансной частоте f0=340Гц: Z=R2+ωL-1ωC2=46Ом

Задание 2

Установим значение частоты на генераторе f=550Гц с амплитудой сигнала 2 В. Теперь построим таблицу 4.2, аналогичную таблице 4.1, с зависимостью от емкости конденсатора, а также построим по ней график (график прикреплен к работе)

Таблица 4.2

| C,мкФ | I,мА | U,В | UC,В | UL,В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 24,1 | 1,99 | 0,1 | 2 |
| 50 | 24,8 | 1,99 | 0,15 | 2 |
| 20 | 26,6 | 1,99 | 0,32 | 2,2 |
| 10 | 34,4 | 1,99 | 1,2 | 2,9 |
| 5 | 53,3 | 1,99 | 2,94 | 4,5 |
| 2 | 29,4 | 1,99 | 4,11 | 2,4 |
| 1 | 9,9 | 1,99 | 2,77 | 0,8 |

Вывод

В ходе выполненной работы были исследованы зависимости силы тока, а также напряжений конденсатора и катушки в данной цепи от частоты генератора и емкости конденсатора. По полученным измерениям были также построены графики по которым можно сказать, что при резонансной частоте значения напряжений конденсатора и катушки равны, и что сила тока достигает своего максимального значения.

В ходе данной работы была также построена векторная диаграмма для некоторых значений частоты, линейно зависящих от резонансной, а также было найдено полное сопротивление в цепи при резонансной частоте Z=46Ом.