ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2.3

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ В СПЕКТРЕ ЧЕРНОГО ТЕЛА»

Работу выполнил студент

Группы 2об_ИВТ-2

Фролов А.А.

Цель работы: научиться измерять температуру нагретых тел оптическим пирометром и оценивать величину константы Стефана – Больцмана

Ход работы

В ходе данной лабораторной работы необходимо:

- Собрать цепь, изображенную на рисунке 1

- Пользуясь оптическим пирометром, измерить температуру нити накаливания лампы

- Занести необходимые измерения в таблицу 1

- Рассчитать постоянную Стефана-Больцмана, используя полученные выше значения

Для расчета постоянной используется следующая формула: σ=wS×T4, где S – это площадь источника света

Рисунок 1. Схема

Таблица 1

| № | I,А | U,В | W,Вт | tя,°C | Tя,К | T,К | S,м2 | WS,Втм2 | σ,Втм2×К4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 2 | 22 | 1030 | 1303 | 1480 | 0.00008 | 275000 | 5.73e-8 |
| 2 | 12 | 2.4 | 28.8 | 1130 | 1403 | 1550 |  | 360000 | 6.24e-8 |
| 3 | 15 | 4 | 60 | 1400 | 1673 | 1880 |  | 750000 | 6.00e-8 |
| 4 | 17 | 5 | 85 | 1520 | 1793 | 2000 |  | 1062500 | 6.64e-8 |

Среднее значение постоянной равно σ=6.2e-8

Вывод

В результате выполненной работы было найдено значение постоянной Стефана-Больцмана σ=6.2e-8±0.3e-8 с относительной погрешностью в 4.6%. Найденное значение отличается от табличного на 9%