ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

«МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЙ»

Работу выполнил студент

Группы 2об_ИВТ-2

Фролов А.А.

Цель работы: изучить три способа измерения сопротивлений: методом амперметра и вольтметра, с помощью омметра, компенсационным методом

Принадлежности: измеряемый резистор, источник тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат, магазины сопротивлений, реохорд, гальванометр, омметр, мост постоянного тока

ЧАСТЬ 1

Ход работы (Задание 1)

Необходимо построить схему №2.1 (схема №2.1 прикреплена к работе) и снять показания с вольтметра и амперметра, после чего, используя их, вычислить сопротивление используемого резистора по формуле:

Rx=UxI-UxRv

Внутреннее сопротивление вольтметра Rv составляет 5000 Ом. Используя данное значение, а также измерив с помощью амперметра и вольтметра силу тока и напряжение соответственно, получим следующие значения сопротивления:

| № | U, В | I, А | Rx, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0.03 | 166.67 |
| 2 | 3.4 | 0.02 | 170 |
| 3 | 1.6 | 0.01 | 160 |
| Среднее значение | - |  | 165.56 |

Ход работы (Задание 2)

Необходимо построить схему №2.2 (схема №2.2 прикреплена к работе) и снять показания с вольтметра и амперметра, после чего, используя их, вычислить сопротивление используемого резистора по формуле:

Rx=R-RA=(UI)-RA

Внутреннее сопротивление амперметра RA составляет 3 Ом. Используя данное значение, а также измерив с помощью амперметра и вольтметра силу тока и напряжение соответственно, получим следующие значения сопротивления:

| № | U, В | I, А | Rx, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.9 | 0.03 | 160.33 |
| 2 | 3.4 | 0.02 | 157 |
| 3 | 1.6 | 0.01 | 157 |
| Среднее значение | - |  | 158.11 |

Ход работы (Задание 3)

Необходимо измерить сопротивление используемого резистора, используя омметр, и сравнить его с ранее полученными значениями (задания 1-2)

В ходе измерения сопротивления резистора омметром было получено значение 170 Ом, что больше, чем каждое из полученных ранее значений

Вывод

В ходе экспериментального определения сопротивления резистора были найдены следующие значения: 165.56 Ом (задание 1), 158.11 Ом (задание 2), 170 Ом (задание 3). Самым достоверным значением следует считать то, что было получено с помощью непосредственного измерения омметром, а именно значение в 170 Ом. Если брать оставшиеся 2 способа определения сопротивления, то лучшим из них оказался первый, так как полученное там значение в 165.56 Ом наиболее приближено к реальному сопротивления данного резистора

ЧАСТЬ 2

Ход работы

Необходимо собрать мостовую схему с реохордом по схеме №2.3 (схема №2.3 прикреплена к работе) и определить значение сопротивления данного резистора путем уравновешивания моста и записи полученных на реохорде и магазине сопротивлений значений. Для вычисления сопротивления данного резистора данным способом используется следующая формула:

Rx=R2×l3l4

В ходе уравновешивания моста при разных значениях на магазине сопротивлений и использования формулы выше были получены следующие значения:

| № | L3, см | L4, см | R2, Ом | Rx, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 25 | 170 | 170 |
| 2 | 21.3 | 28.7 | 232 | 172.2 |
| 3 | 10.8 | 39.2 | 600 | 165.3 |
| Среднее значение | - |  |  | 169.2 |

Вывод

В ходе нахождения сопротивления данного резистора методом уравновешивания моста было получено значение в 169.2 Ом, что максимально приближено к реальному сопротивлению данного резистора (170 Ом). При сравнении данного метода с двумя предыдущими, этот является наилучшим по точности