ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2.4

«СПЕКТР АТОМА ВОДОРОДА»

Работу выполнил студент

Группы 2об_ИВТ-2

Фролов А.А.

Цель работы: изучение спектра водорода, экспериментальное определение длин волн линий в этом спектре и сопоставление полученных на опыте значений с теорией

Ход работы

В ходе данной лабораторной работы необходимо:

- Используя монохроматор, снять показания шкалы барабана для каждой длины волны спектра ртути и занести полученные данные в таблицу 1, а также построить по полученным данным градуировочную кривую (приложена к работе)

- Используя градуировочную кривую, построенную ранее, определить длины волн спектра атома водорода и по серии Бальмера ω=R14-1n2 вычислить постоянную Ридберга (таблица 2)

- Используя монохроматор, снять показания шкалы барабана для каждой длины волны спектра неизвестного газа. Далее необходимо определить значения длин волн по ранее полученной градуировочной шкале; определить неизвестный газ (таблица 3)

Таблица 1

| № | Цвет | Длина волны, нм | Показания шкалы барабана L, град. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Темно-красная | 623.43 | 2650 |
| 2 | Светло-желтая 1 | 579.06 | 2450 |
| 3 | Светло-желтая 2 | 576.96 | 2436 |
| 4 | Зеленая | 546.07 | 2256 |
| 5 | Зелено-голубая 1 | 496.03 | 1870 |
| 6 | Зелено-голубая 2 | 491.6 | 1842 |
| 7 | Синяя | 435.83 | 1172 |
| 8 | Фиолетовая 1 | 407.78 | 669 |
| 9 | Фиолетовая 2 | 404.65 | 603 |

Таблица 2

| № | Цвет линии | Длина волны, нм | Показания шкалы | n | Постоянная Ридберга, м-1×104 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красный | 658 | 2768 | 3 | 1094.22 |
| 2 | Голубой | 485 | 1784 | 4 | 1099.66 |
| 3 | Фиолетовый | 434 | 1142 | 5 | 1097.21 |

Таблица 3

| № | Цвет линии | Показания шкалы | Длина волны, нм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красный | 2822 | 675 |
| 2 | Оранжевый | 2490 | 590 |
| 3 | Зеленый 1 | 1956 | 510 |
| 4 | Зеленый 2 | 1926 | 505 |
| 5 | Зелено-голубой | 1841 | 490 |
| 6 | Синий | 1628 | 474 |
| 7 | Фиолетовый 1 | 1336 | 450 |
| 8 | Фиолетовый 2 | 1230 | 440 |

Вывод

В результате выполненной работы:

- Была построена градуировочная кривая на основе спектра Ртути

- Была определена постоянная Ридберга для атома водорода: R=0.1097±0.0019м-1 с относительной погрешностью 2%

- Была построена таблица с длинами волн спектра неизвестного газа. По таблице можно предположить, что неизвестным газом является Гелий (He)