Индивидуальный дифференцированный тест по дисциплине «Вычислительная техника»

На оценку 5 — 50 вопросов

Фролов А.А.

Правильные ответы выделены полужирным шрифтом.

Группа 1. Вопросы открытого типа

1. Цепочка из восьми битов, например 10011011, в вычислительной технике называется ...

(Ответ: байтом).

2. Четыре двоичных разряда, которым соответствует одна шестнадцатеричная цифра, называются ...

(Ответ: тетрадой).

3. В простой COM-программе директива asm, задающая смещение первого исполнительного оператора 100h, записывается как ...

(Ответ: org 100h).

4. Команда DOS, завершающая простую COM-программу и возвращающая управление системе, в лабораторных записывалась как ...

(Ответ: int 20h).

5. Для вывода одного символа на экран через DOS в AH помещается функция 02h, в DL код символа, после чего выполняется команда ...

(Ответ: int 21h).

6. Для ввода клавиши с клавиатуры без вывода символа на экран в программах DOS используется BIOS-прерывание ...

(Ответ: int 16h, функция 00h).

7. Команда rep movsb при значении CX=0100h выполняет копирование ... байтов.

(Ответ: 256).

8. При редактировании байта в шестнадцатеричном виде одна тетрада соответствует ... битам.

(Ответ: 4).

9. Режим работы редактора с памятью и режим работы с файлом обычно различаются специальным ...

(Ответ: признаком режима).

10. Аппаратные прерывания, поступающие по линии INTR# и блокируемые флагом IF, называются ...

(Ответ: маскируемыми аппаратными прерываниями).

Группа 2. Выбор одного правильного варианта

11. Какой регистр содержит ASCII-код символа после выполнения BIOS-ввода клавиши?

mov ah,00h
int 16h

а) AL

б) BL

в) CX

г) SP

12. Какая функция DOS используется для вывода строки, заканчивающейся символом $?

mov dx,offset Msg
mov ah,09h
int 21h

а) AH=01h

б) AH=02h

в) AH=09h

г) AH=4Ch

13. Что выполняет фрагмент алгоритма ввода двухзначного hex-числа?

call Read_digit_hex
mov bl,al
shl bl,4

а) помещает первую hex-цифру в старшую тетраду байта

б) очищает регистр AL перед вводом

в) делит введенное число на 16

г) выводит символ пробела

14. Какое назначение имеет команда cld перед rep movsb?

cld
mov cx,0100h
rep movsb

а) установить направление копирования от младших адресов к старшим

б) запретить аппаратные прерывания

в) очистить регистр DX

г) обнулить флаг переноса CF

15. Какая клавиша по таблице Command_table вызывает процедуру Edit_sector?

Command_table db 3Eh
      dw Edit_sector

а) F1

б) F2

в) F4

г) F10

16. Какой флаг устанавливается, если результат команды sub равен нулю?

cmp ax,bx
je equal_label

а) CF

б) ZF

в) OF

г) IF

17. Что означает строка модели памяти flat model в лекциях об организации памяти?

а) единое линейное адресное пространство

б) память разделена только на каталоги FAT

в) используется только стековая адресация

г) каждый байт хранится только во внешнем ЗУ

18. Какой режим IA-32 включается установкой бита PE в регистре CR0?

а) реальный режим

б) защищенный режим

в) режим Debug

г) режим DOS Navigator

19. Какой принцип лежит в основе VLIW-архитектуры?

а) динамическое распараллеливание только аппаратурой

б) упаковка нескольких простых команд в длинное командное слово компилятором

в) отказ от конвейерной обработки

г) работа только с 8-битными регистрами

20. Что показывает закон Амдала?

S <= 1 / (f + (1-f)/p)

а) зависимость ускорения от последовательной доли программы и числа процессоров

б) размер регистра FLAGS

в) адрес загрузочного сектора FAT

г) номер функции DOS для открытия файла

Группа 3. Выбор нескольких правильных вариантов

21. Какие регистры входят в программную модель i8086?

а) AX, BX, CX, DX

б) CS, DS, ES, SS

в) IP и FLAGS

г) CR8 и R15

22. Какие действия выполняются при переходе редактора к работе с файлом?

call Init_file_mode

а) запрашивает имя файла

б) открывает файл через int 21h / AH=3Dh

в) определяет длину файла в секторах по 256 байт

г) обязательно форматирует диск

23. Какие функции относятся к командам диспетчера итогового редактора?

а) F1 — вывести начальный сектор

б) F2 — записать сектор

в) F4 — редактировать сектор

г) F8 — удалить каталог FAT

24. Какие варианты являются корректными hex-цифрами для Check_digit_hex?

cmp al,'0'
cmp al,'9'
cmp al,'A'
cmp al,'F'
cmp al,'a'
cmp al,'f'

а) 7

б) B

в) e

г) G

25. Какие команды/инструкции используются для работы со стеком и сохранения регистров в процедурах?

push ax
push dx
...
pop dx
pop ax
ret

а) push

б) pop

в) ret

г) org

26. Какие элементы есть в FAT-файловой системе согласно лабораторной работе 16?

а) загрузочный сектор

б) таблица FAT и ее копия

в) корневой каталог

г) таблица VLIW-команд процессора

27. Какие признаки характерны для RISC-процессоров?

а) сокращенный набор команд

б) большинство команд выполняется за 1 такт

в) большое количество регистров общего назначения

г) обязательная работа только в реальном режиме DOS

28. Какие особенности отмечены для Pentium?

а) два конвейера и суперскалярность

б) предсказание ветвлений

в) раздельные кэш-памяти команд и данных

г) отсутствие FPU

29. Какие события относятся к системе прерываний и исключений IA-32?

а) аппаратные прерывания

б) программные прерывания

в) исключения

г) атрибут архивного файла FAT

30. Какие характеристики относятся к интерфейсам ввода/вывода?

а) пропускная способность

б) максимальная длина линии связи

в) разрядность

г) количество вопросов в тесте

Группа 4. Установление правильной последовательности алгоритма/действий

31. Расположите действия вывода одного символа через DOS в правильном порядке.

1) Записать в AH номер функции 02h

2) Записать в DL ASCII-код символа

3) Выполнить int 21h

4) Вернуться из процедуры или продолжить программу

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4

32. Расположите действия ввода двухзначного hex-числа.

1) Ввести первую шестнадцатеричную цифру

2) Сдвинуть ее значение влево на 4 бита

3) Ввести вторую шестнадцатеричную цифру

4) Сложить тетрады и вернуть байт в AL

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4

33. Расположите действия копирования сектора памяти.

1) Установить направление копирования командой cld

2) Задать CX=0100h

3) Выполнить rep movsb

4) Вернуться из процедуры ret

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4

34. Расположите действия диспетчера при обработке функциональной клавиши.

1) Считать клавишу через BIOS-ввод

2) Проверить, что это управляющая клавиша

3) Передать скан-код в DL

4) Найти скан-код в таблице команд и вызвать нужное действие

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4

35. Расположите действия перехода к сектору с заданным номером в файловом режиме.

1) Ввести номер сектора как двухзначное hex-число

2) Вычислить Address=N00h

3) Установить указатель файла функцией AH=42h

4) Прочитать 256 байт функцией AH=3Fh и вывести сектор

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4

36. Расположите этапы редактирования сектора по алгоритму Edit_sector.

1) Обнулить B и Nt

2) Вывести буфер сектора и установить курсор

3) Ожидать нажатия клавиши через int 16h

4) Если введена hex-цифра, записать ее в текущую тетраду байта

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4

37. Расположите действия установки курсора при редактировании hex-дампа.

1) Определить номер строки как номер байта / 16

2) Определить позицию байта в строке как остаток от деления на 16

3) Умножить позицию байта на 3 и добавить номер редактируемой тетрады

4) Прибавить смещение начала hex-поля и вызвать BIOS-функцию установки курсора

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4

38. Расположите этапы трансляции и запуска простой asm-программы в DOS.

1) Набрать исходный текст .asm

2) Оттранслировать его ассемблером

3) Получить исполняемый COM-файл

4) Запустить программу в среде DOS/DOSBox

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4

39. Расположите этапы обработки программного прерывания int n в общем виде.

1) В программе выполняется инструкция int n

2) Процессор обращается к таблице векторов/дескрипторов

3) Управление передается обработчику прерывания

4) После завершения обработчика выполнение программы продолжается

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4

40. Расположите уровни иерархии памяти от наиболее близкого к процессору к более медленному.

1) Регистры процессора

2) Кэш-память

3) Оперативная память

4) Внешние запоминающие устройства

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4

Группа 5. Установление соответствия между двумя множествами

41. Установите соответствие между DOS/BIOS-функцией и назначением.

| Множество 1 | Множество 2 |
| --- | --- |
| 1) int 21h / AH=01h | а) ввод символа с клавиатуры с эхо |
| 2) int 21h / AH=02h | б) вывод одного символа из DL |
| 3) int 21h / AH=09h | в) вывод строки, заканчивающейся $ |
| 4) int 16h / AH=00h | г) ввод клавиши, AL=ASCII, AH=скан-код |

Правильный ответ: 1-а, 2-б, 3-в, 4-г

42. Установите соответствие между элементом редактора сектора и его назначением.

| Множество 1 | Множество 2 |
| --- | --- |
| 1) Адрес текущего сектора | а) начальная позиция выбранного блока данных |
| 2) Буфер сектора | б) область для временного хранения 256 байтов |
| 3) Номер редактируемого байта | в) указывает, какой байт изменяется |
| 4) Номер редактируемой тетрады | г) указывает старшую или младшую половину байта |

Правильный ответ: 1-а, 2-б, 3-в, 4-г

43. Установите соответствие между функциональной клавишей и выполняемым действием.

| Множество 1 | Множество 2 |
| --- | --- |
| 1) F1 | а) вывести начальный сектор |
| 2) F2 | б) записать измененный сектор |
| 3) F3 | в) перейти к следующему сектору |
| 4) F4 | г) перейти в режим редактирования сектора |

Правильный ответ: 1-а, 2-б, 3-в, 4-г

44. Установите соответствие между служебной операцией редактора и ее назначением.

| Множество 1 | Множество 2 |
| --- | --- |
| 1) Вывод сектора | а) выводит 16 строк дампа по 16 байтов |
| 2) Вывод строки дампа | б) выводит адрес, hex-байты и символьное представление |
| 3) Запись hex-цифры | в) изменяет выбранную тетраду редактируемого байта |
| 4) Проверка hex-символа | г) определяет, является ли введенный символ шестнадцатеричной цифрой |

Правильный ответ: 1-а, 2-б, 3-в, 4-г

45. Установите соответствие между флагом и смыслом.

| Множество 1 | Множество 2 |
| --- | --- |
| 1) CF | а) перенос/заем при операции |
| 2) ZF | б) результат равен нулю |
| 3) SF | в) знак результата |
| 4) OF | г) переполнение знакового результата |

Правильный ответ: 1-а, 2-б, 3-в, 4-г

46. Установите соответствие между элементом команды asm и его ролью.

| Множество 1 | Множество 2 |
| --- | --- |
| 1) org 100h | а) задать смещение начала COM-программы |
| 2) db | б) описать байтовые данные |
| 3) dw | в) описать слово данных |
| 4) include | г) подключить внешний файл с процедурами |

Правильный ответ: 1-а, 2-б, 3-в, 4-г

47. Установите соответствие между файловой функцией DOS и ее назначением.

| Множество 1 | Множество 2 |
| --- | --- |
| 1) AH=3Dh | а) открыть файл |
| 2) AH=3Fh | б) прочитать данные из файла |
| 3) AH=40h | в) записать данные в файл |
| 4) AH=42h | г) переместить указатель файла |

Правильный ответ: 1-а, 2-б, 3-в, 4-г

48. Установите соответствие между архитектурным понятием и описанием.

| Множество 1 | Множество 2 |
| --- | --- |
| 1) RISC | а) сокращенный набор команд |
| 2) VLIW | б) длинное командное слово с явным параллелизмом |
| 3) EPIC | в) явный параллелизм на уровне команд |
| 4) CISC | г) сложный набор команд |

Правильный ответ: 1-а, 2-б, 3-в, 4-г

49. Установите соответствие между интерфейсным режимом обмена и определением.

| Множество 1 | Множество 2 |
| --- | --- |
| 1) Дуплексный | а) одновременная передача в обе стороны |
| 2) Полудуплексный | б) передача в обе стороны, но по очереди |
| 3) Симплексный | в) передача только в одном направлении |
| 4) Шина | г) среда передачи сигналов для нескольких компонентов |

Правильный ответ: 1-а, 2-б, 3-в, 4-г

50. Установите соответствие между уровнем памяти и примером.

| Множество 1 | Множество 2 |
| --- | --- |
| 1) Сверхоперативное ЗУ | а) регистры процессора |
| 2) Быстродействующее буферное ЗУ | б) кэш L1/L2 |
| 3) Основное ЗУ | в) оперативная память |
| 4) Внешнее ЗУ | г) диск или другой носитель |

Правильный ответ: 1-а, 2-б, 3-в, 4-г